南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术对接车 | 2张 | 1.标准配置为：包含一个床面和二个可对接车架； 2.床身轻便，对接轨道运动平稳、坚固、顺畅、静噪、可靠； 3.床面移动至另一单台车架上，可自动锁紧，并设有保险装置； 4.活动担架可纵横向移动，二车可纵向对接、横向连接。 |
| 2 | 防护脖套 | 3个 | 铅当量：0.5mmpb |
|  | 防护围裙 | 3件 | 连体式，双面无袖，正面0.5mpb 背面0.25mmpb |
|  | 防护帽 | 1个 | 铅当量：0.5mmpb |
|  | 防护方巾 | 4条 | 铅当量：0.5mmpb |
| 3 | 心电图机 | 2台 | 12导；内置电池，内置打印、存储；要求开放接口可与医院系统相连 |
| 4 | 高频电刀 | 1台 | 1台，含标准电切、电凝功能；适用于门诊外伤手术止血需要 |
| 5 | 升降温毯 | 1台 | 精确控温系统，可升温、可降温；双核控制，可同时控制两个患者升温/降温 |
| 6 | 施夹钳 | 1把 | 45°，适用于胸腔镜手术，必须提供样品 |
| 7 | 可视便携支气管镜 | 1根 | 可用于床旁支气管镜检查与治疗，有视频，支持图像存储，可打印报告或与医院系统连接 |
| 8 | 监护仪 | 2台 | 适用于麻醉术中监测，含标准监测参数，配2个CO2模块、2个有创动脉压监测模块、1个BIS模块。 |
| 9 | 电动手术床 | 1张 | 适用于骨科及各种外科手术需求，要求床身可透视，满足C臂机使用，配置多种体位架，满足各个手术体位要求 |
| 10 | 无创动脉压监测 | 2台 | 要求能连续、实时、精确的无创动脉压监测， |
| 11 | 有创呼吸机 | 1台 | 适用于老人、成人、儿童，特别是ICU重症患者的呼吸支持及通气辅助。 内置电池持续时间≥2h 具有有创通气模式和无创通气模式 呼吸模式：V-A/C；P-A/C;SIMV(P/V)+PSV;PSV等 监测参数：气道压监测、潮气量监测、呼吸频率监测等 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环三种呼吸环监测 支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示 智能化分级报警、声光报警 具有呼吸力学监测（包括气道压、气道阻力、顺应性、PEEPi监测等） 具有呼末CO2监测、PV工具功能 |
| 12 | 无创呼吸机 | 1台 | 适用于成人/儿童，医院治疗型，非家用型。 工作模式：S/T、CPAP、S等多种模式 配套湿化器及台车 |
| 13 | 可视喉镜 | 1台 | 1.视场角≥60°，前后转动角度0—130°，左右转动角度0—270°； 2.摄像头内置全密闭防水设计LED电源； 3.电池充电次数≥300次，每次持续使用时间≥4h； 4.配备多种型号可消毒使用可视喉镜片。 |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日