南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温转运箱 | 1台 | 用于检验科低温转运标本等 整体重量轻，便于运送 具有温度监控及报警，且有记录 标本保存在液氮环境中 |
| 2 | 手动移液器 | 1套 | 含0.2-2μL，2-20μL，20-200μL，100-1000μL手动移液器各一把 配套吸头、储液槽及移液器支架 |
| 3 | 超低温冰箱 | 1台 | 立式，直冷 温度范围：-40~-86℃ 容积：350-400L左右 外门避光，配挂锁 报警系统：断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、 高低温报警等 有医疗器械注册证 |
| 4 | 氧浓度检测仪 | 1台 | 实验室内氧气O2浓度监测，低于目标氧浓度声光报警 测量范围：0-30%，分 辨 率：0.01%VOL 报警方式：现场声光报警 |
| 5 | 医用冷藏箱 | 1台 | 立式，单门 温度范围：2-8℃ 容积：350-400L左右 外门避光，配挂锁 报警系统：断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、 高低温报警等 有医疗器械注册证 |
| 6 | 微生物培养箱 | 1台 | 内腔容积：150-200L左右 可接CO2气体 温度范围：环境温度±5℃-75℃，精确控温 温度误差：±0.2℃ |
| 7 | 腊块柜 | 3组 | 用于病理科储存蜡块用， 柜体表面喷塑，耐磨损，抗腐蚀力强 抽屉滑轨载重量大，抽拉灵活 每组4节，每节6抽（长*宽*高）约450*500*400mm左右，配底座 |
| 8 | 玻片柜 | 1组 | 用于病理科储存玻片用， 柜体表面喷塑，耐磨损，抗腐蚀力强 抽屉滑轨载重量大，抽拉灵活 每组12节，每节6抽（长*宽*高）约400*500*120mm左右，配底座 |
| 9 | 体外膈肌起搏器 | 2台 | 适用于膈肌功能康复训练等 工作模式：连续运行。 治疗时间可调，每次波形开始输出后开始倒计时 刺激强度（输出脉冲幅度）可调 |
| 10 | 持针器（枪式） | 1把 | 钳头左弯，右手 |
| 11 | 腹腔镜穿刺针 | 1把 | 用于妇产科手术，请提供样品 |
| 12 | 腹腔镜剪刀 | 1把 | 用于妇产科手术，请提供样品 |
| 13 | 腹腔镜分离钳 | 1把 | 用于妇产科手术，请提供样品 |
| 14 | 牙科综合治疗椅 | 1台 | 1、医生位： 1.高速手机 1支 2.低速手机 2套（直/弯各1套） 3.三用喷枪 1支 4.手术灯 1套 5.洁牙机（内置式） 1套 7.观片灯 1套 2、助手位： 1.三用喷枪 1支 2.1只强吸/1只弱吸 3.光固化灯 1套 3.助手位多功能程序控制盘，便于四手操作 1套 4.冲盂 1套 3、其它配置： 1.脚控开关 2.防回吸系统 3.水加热系统 4.医生座椅 （二）功能要求： 仅需安装一个地箱，管线内置，安装方便、美观 1、患者单元 1.1患者座椅符合人体工学的设计，增加患者舒适度。 1.2升降平稳安全 1.3超低椅位，大俯仰角度。 1.4牙椅表面采用无缝设计，方便清洁、消毒 2、医生单元： 2.1 多功能控制面板，有椅位运动、手术灯、漱口水等控制功能；可设定冲盂及杯水给水时间。 ★2.2 手机下挂式 2.3 配套器械采用硅胶管线，柔软、耐用 2.4 每个器械独立的水气量控制开关，便于医生调节。 2.5 配套器械有防回吸功能 2.6多功能脚控：轻松实现多种功能，控制配套器械、控制单喷气/无水操作等功能 3、助手单元 3.1助手臂具有大范围的移动空间，方便四手操作 3.2助手位可控制冷、热漱口水，冲盂等功能； 3.3 配置强/弱吸唾器 3.4可拆卸痰盂便于清洁消毒，痰盂下水管道必须装有污物过滤器，并设有集污器，便于日常维护清洗 4、手术灯 光线均匀、光区界限分明 5、安全保护系统：患者椅锁定，紧急刹停功能。 |
| 15 | 输液泵 | 1台 | 输液器类型：能匹配医院在用的所有输液器 输液精确，操作方便 多种输液模式设定 报警类型：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、输液完毕报警、开门报警等 任何故障出现时，会显示报警并有报警音，同时停止工作。 |
| 16 | 双通道注射泵 | 1台 | 双通道，可单独或同时推注。 实时显示速度及推注总量 满足各种注射器规格 各种报警即时显示: 推空/阻塞、药物将近、电量不足、注射器脱落等 任何故障出现时，会显示报警并有报警音，同时停止工作。 |
| 17 | 营养泵 | 2台 | 开机自检功能。 可设置为连续式或固定剂量输注。 ★如需专用输液器，请提供配套耗材的南通市中标情况，中标编号，中标公司等信息 各种报警即时显示: 推空/阻塞、药物将近、电量不足等 任何故障出现时，会显示报警并有报警音，同时停止工作。 |
| 18 | 电子血压计 | 6台 | 医用型，非家用型，请提供所投型号属于医用型的证明 要求测量精确度高 |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日