监控维保服务需求文件

- 服务范围及内容：医院软硬件及辅助设施设备，具体如下（以现场实际数量为准）：

| - 名称 | - 预计数量 | - 预估总价值（元） |
| --- | --- | --- |
| - 监控系统等 | - 1项 | - 700000 |
| - 普通摄像头 | - 约650只 | - 400000 |
|  | - 合计 | - 1100000 |

二、服务方案：（结合医院实际情况，根据要求，分别制定服务方案及报价）

方案一（半包）：人工技术保，并提供各类维修辅材、常用耗材等的单项报价。配件耗材清单详见附件。

方案二（全包）：提供服务期内医院所有在用且不在保修期内的监控设备软硬件及辅助设施的维保服务。服务期内医院在用设备在保修期结束后，涵盖在本服务范围内；报废设备从报废时起从服务范围内去除。

- 附件1：《监控维保项目设备清单报价明细表》

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 质保期（年） | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球摄像头 | 海康威视 DS-2CD2325E-I | 200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 半球摄像头 | 海康威视 DS-2CD2725CFV3-IZS(2.7-8mm) | 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 枪型摄像机 | 海康威视 DS-2CD2T25-I3 | 具有200万像素CMOS传感器。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视 DS-8632N-K8-V2 | 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘； 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像 可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像； 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 海康威视 DS-8664N-K8-V2 | 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 接入交换机 | 华三 S1205V | 5口千兆交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 接入交换机 | 华三 S1208V | 8口千兆交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 接入交换机 | 华三 MS4520-28S | 24口千兆电口、4个光口 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 接入交换机 | 华三 MS4520V2-54C | 48口千兆电口、4个光口 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 核心交换机 | H3C S5560X-58C-HI | 48个10/100/1000Base-T电口,6个1G/10GBase-X SFP Plus端口 | 台 | 3 |  |  |
| 11 | 硬盘 | 西部数据 监控专用4T | 技术参数：3.5英寸 4000G（4T） 64M SATA3.0 | 块 | 2 |  |  |
| 12 | 硬盘 | 海康威视 存储专用4T | 企业级，4T，集中存储使用 | 块 | 2 |  |  |
| 13 | 硬盘 | 西部数据 监控专用6T | 技术参数：3.5英寸 6000G（6T） 64M SATA3.0 | 块 | 2 |  |  |
| 14 | 硬盘 | 海康威视 存储专用6T | 企业级，6T，集中存储使用 | 块 | 2 |  |  |
| 15 | 显示单元 | 海康威视 DS-D5043UE | 技术参数尺寸：43寸LED背光， 亮度350cd/m.高清显示。接口、VGA.USB.DVI.HDMI.CVBS. | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 摄像机电源 | 海康威视 | 12V 2A电源 | 只 | 2 |  |  |
| 17 | 摄像机电源 | 海康威视 | 12V 10A电源 | 只 | 2 |  |  |
| 18 | 视频防雷器 | 海康威视 | 名称：防雷器。RJ45，电压：12V/24V，Imax:10KA | 只 | 2 |  |  |
| 19 | 摄像机支架 | 海康威视 | 枪机支架 | 只 | 2 |  |  |
| 20 | 摄像机支架 | 海康威视 | 球机支架 | 只 | 2 |  |  |
| 21 | 枪箍支架 | 海康威视 | 立杆专用 | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 铝制万向节 | 海康威视 | 立杆专用 | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 立杆抱箍支架 | 海康威视 | 立杆专用、横臂型 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 磁力锁 | 海康威视 | 最大拉力：280kg(600Lbs)*2静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长480*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 2 |  |  |
| 25 | 紧急按钮 | 海康威视 | 与消防联动型 | 个 | 2 |  |  |
| 26 | 道闸雷达 | 海康威视 | YD-G1(防砸) | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 光纤 | 普天天纪 | 12芯室外单模光纤 | 米 | 2 |  |  |
| 28 | 光纤 | 普天天纪 | 24芯室外单模光纤 | 米 | 2 |  |  |
| 29 | 光纤配线架 | 普天天纪 | 名称：光纤终端盒.12口，材质：冷轧板，满配 | 个 | 2 |  |  |
| 30 | 光纤配线架 | 普天天纪 | 技术参数：24口 机架式，满配 | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 光纤跳线 | 普天天纪 | 3米单模光纤跳线 | 根 | 2 |  |  |
| 32 | 光纤尾纤 | 普天天纪 | 单模光纤尾纤 | 根 | 2 |  |  |
| 33 | 光纤耦合器 | 普天天纪 | 光纤耦合器 | 个 | 2 |  |  |
| 34 | 光纤熔接盒 | 普天天纪 | 12芯光纤熔接盒 | 台 | 2 |  |  |
| 35 | 光纤熔接盒 | 普天天纪 | 24芯光纤熔接盒 | 台 | 2 |  |  |
| 36 | 光纤熔接包 | 普天天纪 | 室外光纤熔接包 | 个 | 2 |  |  |
| 37 | 光纤熔接 | 国优 | 光纤熔接费用 | 芯 |  |  |  |
| 38 | 光纤收发器 | 海康威视 | 技术参数：千兆单模光纤收发器，1光口1电口， 10/100/1000Mbps自适应，传输距离20KM | 对 | 2 |  |  |
| 39 | 光纤收发器机架 | TP-LINK | 双电源14槽光纤收发器专用机架 | 个 | 2 |  |  |
| 40 | 无线网桥 | 海康威视 | 技术参数：网桥模式、路由模式。工作协议： 802.11bgn, TDMA。接口：3×10/100M （ RJ-45) 网口 | 个 | 2 |  |  |
| 41 | 网桥支架 | 海康威视 | 铝合金材质 | 只 | 2 |  |  |
| 42 | 室外防水箱 | 国优 | 300*400*150，室外防水箱 | 只 | 2 |  |  |
| 43 | 变压器 | 海康威视 | 12V30A | 只 | 2 |  |  |
| 44 | 电源插排 | 公牛 | 技术参数：8位5孔、10A | 个 | 2 |  |  |
| 45 | 插头 | 公牛 | 三孔插头 | 个 | 2 |  |  |
| 46 | 高清线 | 秋叶原 | 技术参数：20米高清 | 米 | 2 |  |  |
| 47 | 配线 | 普天天纪 | 名称：室外单模光纤.技术参数：室外24芯单模、铠装 | 米 | 2 |  |  |
| 48 | 配线 | 普天天纪 | 名称：防水网线.技术参数：超5类防水网线 | 米 | 2 |  |  |
| 49 | 配线 | 普天天纪 | 名称：网线.技术参数：超5类网线 | 米 | 2 |  |  |
| 50 | 配线 | 国优 | 名称：电源线.技术参数：RVV2*1.5MM | 米 | 2 |  |  |
| 51 | 配线 | 国优 | 名称：电源线.技术参数：RVV3*2.5MM | 米 | 2 |  |  |
| 52 | 水晶头 | 普天天纪 | 超五类非屏蔽水晶头 | 盒 | 2 |  |  |
| 53 | 配管 | 国优 | 名称：PVC管.技术参数：直径：20MM | 米 | 2 |  |  |
| 54 | 配管 | 国优 | 名称：硅芯管.技术参数：外径50mm 壁厚3.5MM | 米 | 2 |  |  |
| 55 | KBG管 | 国优 | 20KBG管 | 米 | 2 |  |  |
| 56 | PVC线管 | 国优 | 20管 | 米 | 2 |  |  |
| 57 | 线槽 | 国优 | 10cm | 根 | 2 |  |  |

- 附件2：《监控维保项目人工费报价清单》

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总人工 | 安装调试人工费用 | 项 | 1 |  | 该项目壹年总人工费 |