- 南通市第六人民医院项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。

投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后投标人在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须标书中明示，如不明示的视同完全响应。

评标办法：最低价中标。

交货期：接到中标通知后15日内完成检测服务，并出具报告。

付款方式：设备检测完毕，经综合验收合格，出具检测报告后，支付货款的100%。

投标文件的组成：一份正本和三份副本（内容见投标文件材料要求），必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料。由于未按模板填写、编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

★投标文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

1、企业营业执照、税务登记、企业代码证原件及复印件

2、法定代表人身份证原件及复印件

3、法定代表人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章后有效）及受托人身份证原件及复印件

4、企业基本情况介绍

5、出具CMA或CNAS系列资质证书原件及复印件

6、投标报价单、检测服务方案

7、业绩：一年内参与检测服务单位的合同或发票复印件5份；

8、以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

9、所有材料必须真实有效且加盖投标单位红章。

项目需求一览表和主要技术参数

本次项目共包含3个内容：

一、1台生物安全柜拆除：由供应商负责熏蒸、高效过滤器拆除、柜体拆除（包括管路和风机）；

二、2台生物安全柜更换高效过滤器及检测：由供应商负责熏蒸、更换新高效过滤器后进行检测，并出具检测报告；

三、1台洁净工作台检测，并出具检测报告。

要求参与投标单位具有开展检测生物安全柜及洁净工作台的资质能力，能够依据国家相关技术规范要求，对生物安全柜及洁净工作台技术指标进行检测，并出具检验报告。

生物安全柜检测项目包括：1、垂直下降气流流速；2、流入气流流速；3、气流模式；4、洁净度；5、噪声；6、照度；7、高效过滤器完整性；8、紫外辐射强度等。

洁净工作台检测项目包括：1、噪声；2、照度；3、风速；4、空气洁净度；5、气流状态；6、沉降菌浓度；7、高效过滤器完整性等。

若检测过程中发现检测指标不合格，需及时通知我单位管理部门，以便联系生产厂家或授权代理商进行维修、调试或更换高效过滤器。维修、调试完毕后检测单位免费进行一次检测，若性能指标检测仍不合格，要求维修单位进行整改，整改完毕后需再次进行检测，检测费由维修厂家支付。