南通市第六人民医院

多病区心电图机接入pacs系统项目需求

- 采购标的需求实现的功能或目标，以及为落实政府采购政策满足的要求。

我国心脑血管疾病现患人数高达2.3亿，心脑血管疾病作为常见病、多发病、慢性病，已成为我国基层医疗机构面临的主要任务。《2012中国卫生统计年鉴》显示，2011年大城市居民中心脏病、脑血管病的死亡率分别为21.30%、20.22%，仅次于恶性肿瘤排名第2、第3；中小城市中分别为19.37%、21.72%，排名第3、第2。针对心脑血管疾病“发病率高、致残率高、死亡率高、复发率高、并发症多”等特点，专家指出心脑血管疾病重在预防和病后康复，应加强防范教育，合理膳食，科学生活，定期体检。

心电图（Electrocardiogram，ECG）检查是20世纪建立起来并广泛应用于临床诊断和监测的重大技术成果之一。心电图信息作为重要的生理参考信息，可为冠心病、心肌梗死等早期诊断提供重要依据，是最为常规的检查项目。如果能够在医疗机构开展高质量的心电图检查项目，或为特殊患者提供上门服务，这对心血管疾病患者而言无疑是个福音。此外有研究表明，对于急性冠脉综合症患者，在院前转运过程中如果能够及时开展12导联心电图检查，可缩短时间延误达20~55分钟，更有利于诊断和溶栓等手术治疗，该措施可降低4%的疾病院内死亡率。

但是，传统的心电图检查只能打印纸质报告，无法实现心电数据的电子化管理与存储，导致丢失了大量宝贵的临床资料；而且无法共享心电资料及时开展会诊，容易延误最佳抢救时间。而随着计算机和网络技术的发展和普及，心电信息管理系统应运而生，实现了心电检查的电子化管理，对于提高心电诊断效率和质量、提升医生诊断水平、及后续相关疾病的数据挖掘具有十分重要的意义。

- 实现心电数据和报告的电子化管理，可以缩短临床医生查阅报告的时间，节省诊断时间，并能为医生间的讨论与会诊提供基础。

- 通过心电信息系统提供诊断模板，可以提高医生诊断的规范性和互认性。

- 解决医院心电系统信息化孤岛的问题，进一步提高医院的信息化程度，完善医院的检查流程，更好地为患者服务。

- 心电数据和报告的集中存储与共享，便于后期的科学研究和相关疾病的数据挖掘，从而提高医生的诊断能力，并指导群众的疾病预防。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

心电系统严格遵循DICOM、HL7等国际标准、和IHE集成规范。心电系统整个平台和工作流程都严格遵守IHE的技术框架，不仅支持与其他信息化系统（HIS、CIS等）的信息交换，也支持与区域影像信息服务平台的高度集成。支持的IHE集成模式包括（但不限于）：

- 静息心电工作流程REWF(CARD)，支持的角色包括：集成的ECG管理者(INTEGRATED-ECG-MANAGER)、图像显示(ID)、证据创建者(EC)；

- 检索心电图显示ECG(CARD)，支持的角色是心电图数据源(INFO_SRC)；

- 可显示的报告DRPT(CARD)，支持的角色是报告管理/仓库(Integrated Report Manager/Repository；

- 心电采集设备的静息心电工作流程REWF(CARD)，支持采集设备(MOD)和证据创建者(EC)；

- 患者标识交叉索引（Patient Identifier Cross Referencing，PIX）

- 跨企业级文档共享（Cross-Enterprise Document Sharing, XDS）

- 采购标的满足的质量、安全、技术规范、物理特性等要求

- 建设需求

| 序号 | 产品 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 心电信息管理系统服务器 |  | 1 |
|  | 心电数据管理服务 （中心服务端） | 对整个系统的各类结构化数据进行高效存储、索引、组织和管理 | 1 |
|  | 文件管理服务 （中心服务端） | 对心电检查数据波形、心电检查报告等文件型数据提供存储、检索、获取、备份和还原等服务 | 1 |
|  | 心电数据采集服务 （中心服务端） | 支持不同通讯协议采集各种心电图机数据的后台服务，并对多种异构心电数据进行分析和转换，生成格式统一的标准心电数据 | 1 |
|  | 接口 | 与HIS接口、体检接口（仅含心电系统一方） | 1 |
|  | 心电系统客户端 |  |  |
|  | 登记工作站 | 实现病人信息和检查信息的录入 | 1 |
|  | 采集工作站 | 动态心电、血压设备数据采集心电信息系统的服务器（接入15台设备以内不额外收费） | 7 |
|  | 诊断工作站 | 对动态心电波形进行分析诊断和报告书写 | 5 |
|  | 管理工作站 | 对心电检查进行统计分析、及科室管理等。 | 1 |

- 技术要求

| 一 | 系统基本要求 |
| --- | --- |
|  | ▲系统遵循IHE规范的心电检查流程（Resting ECG Workflow, REWF)，与HIS、PACS、体检系统、电子病历等信息系统进行标准化集成，实现检查申请、预约安排、检查工作列表（Worklist）、数据采集、费用结算等全数字化流程和信息共享（提供软件截图） |
|  | 系统支持普通心电检查、急诊心电检查和床旁离线心电检查等多种检查流程 |
|  | 系统遵循IHE的“获取ECG用于显示(Retrieve ECG for Display)”规范，满足临床医生通过他们使用的其他信息系统访问这些ECG文档 |
|  | 系统支持灵活、易用的客户端自动更新机制，发布新版本后只要维护服务器，客户端会自动下载并更新安装新版本，确保各客户端都是最新的版本，减少维护、升级的工作量 |
|  | 系统具有应急工作模式，当网络中断或服务器出现异常时，可以保证正常的检查和诊断工作可以继续进行，待网络恢复或服务器恢复正常后，可自动、平滑地将本地数据同步到服务器端 |
| 二 | 心电检查登记工作站 |
|  | ▲系统支持检查信息的手工登记，手工输入患者的病人信息、检查信息到系统中（或从HIS中查询获得），需要录入的信息可以根据用户需求调整配置，包括但不限于：姓名、性别、年龄、出生日期、联系电话、联系地址、邮政编码、工作单位、病人来源、门诊/住院号、病区、床号、检查科室、检查类别、检查项目、检查房间、心电图机、申请科室、申请医生、申请时间、血压、身高、体重、检查目的、化验结果、症状体征、用药情况、临床诊断、主诉、申请备注（提供软件截图） |
|  | 系统支持基于电子申请的登记，可通过电子检查申请接口获取医生在工作站（住院、门诊、体检）上下达的电子申请信息（包括患者信息和检查信息等） |
|  | 支持从HIS获取病人信息；支持预约登记，可设置预约的时间，生成病人的预约登记记录，并将预约结果反馈给HIS或电子病历系统 |
|  | 支持从HIS获取检查申请单列表;对于住院病人在检查完成后通知HIS系统进行扣费；能够将检查结果推进给临床医生，实现住院病人自动计费和门诊病人收费状态的查询 |
|  | 系统支持预约登记，可设置预约的时间，生成病人的预约登记记录，并将预约结果反馈给HIS或电子病历系统 |
|  | 系统可以与收费系统集成，实现住院病人自动计费和门诊病人收费状态的查询 |
|  | 能够将待检列表显示到叫号屏 |
|  | 系统可以打印检查回执单，生成排队号的条形码，患者可按照排队号在检查室等待检查 |
|  | ▲提供纸介质申请单的扫描和调阅功能（提供软件截图） |
|  | 提供指定时间段内的预约和登记人次统计 |
|  | ▲系统支持查询指定时间段内的预约、登记病人列表，列表显示项目可个性调节（提供软件截图） |
| 三 | 心电数据采集工作站 |
|  | 支持采集各种心电图机的静息心电数据 |
|  | 支持动态心电检查 |
|  | 支持心电电生理检查设备的联机数据采集 |
|  | 系统可以采集理邦、邦健、铃谦、福田、飞利浦、GE、光电等常见各种不同品牌与型号的静息数字心电图机的原始数据进入系统，不能以截屏、拷贝、拍照等方式获取数据 |
|  | 系统对于不同心电图机输出的数据要做统一的转换，在系统内部统一按照HL7 aECG、DICOM或SCP-ECG标准格式进行数据存储 |
|  | 采集完毕后，能够自动显示波形，上传至服务器前可由检查医生确认，保证传送到服务器的图形符合诊断要求，如果干扰大、导联脱落、导联接错等问题，可以删除该数据，重新采集 |
|  | ▲接收心电数据后能够在本地暂存，确保网络连接出现异常时也能开展正常的诊断工作（提供软件截图） |
|  | 当恢复网络连接时，可通过手工匹配的方式，将数据重新上传到心电服务器 |
| 四 | 心电分析诊断工作站 |
|  | 心电检查数据到达即时刷新和提醒功能 |
|  | 显示所有的心电图病历，按检查顺序排列 |
|  | 病历列表中可选择医疗机构作为列表过滤条件 |
|  | 可显示病人和检查的基本资料（包括检查号、姓名、性别、年龄、身高、体重等），并可直接获取心电图机的测量值（心跳数、PR间隔、QRS间隔等），并自动计算心电参数，也可由医生手动修改，支持测量参数异常值、诊断异常特殊颜色显示（提供软件截图） |
|  | 可直接获取并显示心电图机的自动分析结论，医生可以在浏览心电波形的同一界面修改诊断结论 |
|  | 波形显示可根据显示器物理尺寸和分辨率自动调整，实现真实物理尺寸显示（与心电图机输出一致） |
|  | 提供12x1、6x2、4x3等多种波形显示方式，满足心电医生的多样性诊断需求 |
|  | 支持节律导联选择，允许用户选择节律导联 |
|  | 具有纠正左右手与胸导联接反修复功能 |
|  | 支持胸前导联增益和肢导联增益的调整 |
|  | 支持走纸速度的调整 |
|  | 支持波形缩放，通过放大工具可以进行多级缩放，缩放时网格和波形同步放大 |
|  | 支持单导联放大，可将节律导联或其他导联单个放大显示，并进行各类数据测量 |
|  | 提供心电图参数测量功能 |
|  | ▲提供波形时序列对照显示功能，快速加载当前和历史心电图进行时序对照显示在对照过程中，可以快速切换到当前心电图中，并输入诊断结论，可以在四肢导联和胸导联之间快速切换（提供软件截图） |
|  | ▲心电图报告支持结构化报告录入，要求基于最新的AHA/ACC/HRS心电图诊断术语，提供基于该诊断术语的结构化心电报告编辑器，帮助医生快速完成标准化、结构化的心电诊断报告（提供软件截图） |
|  | 提供报告多级审核机制，具有审核权限的医生，可对已书写的报告进行审核确认，对于审核未通过的，可退回报告进行重写 |
|  | 提供多种可定制的报告打印格式，满足医院各类打印需求 |
|  | 报告完成后可发送给HIS、体检系统或电子病历系统，临床医生可以及时查看心电诊断报告 |
|  | 可对一些较有价值的典型心电图病例进行收藏，后期可以根据诊断结论术语精确检索和定位典型心电图病例，以方便科研和教学 |
|  | ▲提供心电高级辅助分析功能，包括：心电向量图、时间心电向量图、导联纠错、QT离散度、高频、频谱等功能（提供软件截图） |
| 五 | 科室工作站 |
|  | 提供查询统计界面，实现患者资料的全面统计，可以按时间段、人员、设备、测量参数（如PR间期、QT间期等）、诊断结论（正常值、异常值）等条件进行统计，统计结果可以导出为Excel等格式，统计项可根据用户需求进行配置 |
|  | 支持申请科室工作量统计 |
|  | 支持医生工作量统计，可按医生类型、医生名称、检查项目等条件进行组合查询和统计 |
|  | 支持对医院的设备使用情况进行登记、追踪和统计 |
|  | ▲支持基于诊断代码的不同年龄段疾病统计分析（提供软件截图） |
|  | 支持基于诊断代码的不同区域疾病统计分析 |
|  | 支持根据测量数值查询（如PR间期＞210ms,QTc＞450ms等） |

四、预算6.3万