南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术指标参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷藏箱（检验） | 2 | 台 | 立式，透明双门 温度范围：2-8℃ 容积：≥850L左右 报警系统：断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、高低温报警等 有医疗器械注册证 配USB，可存储10年以上数据。 |  |  |
| 2 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 台 | 容积250升左右。 温度控制范围（℃）:室温+5~50 CO2控制范围（%）:0~20% 相对湿度（%）:≥95 可90℃高温湿热灭菌 底加热增湿水盘，保证高湿培养环境 |  |  |
| 3 | 气相液氮罐 | 1 | 台 | 液氮容积：800L左右 保证气、液两相使用 罐体真空保温，最大限度降低液氮消耗，保障样本安全存储。 智能化管理，数据实时监控， 触摸屏操作，具有中文操作界面。 能存储500000起最近的事件，包括温度、液氮液位、系统事件、系统访问和系统报警等； |  |  |
| 4 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 1、转速可达到13000rpm； 2、转头：24×1.5/2.0ml，转头盖具有自锁装置； 3、离心加速时间可调； 4、温度控制范围：-10—40℃； 5、可选择多种转头，后期功能可拓展。 |  |  |
| 5 | 血流变测试仪 | 1 | 台 | 1、采用锥/板式测试方法，锥/板机芯具有双排液孔防堵功能 2、耐磨损、拒腐蚀不锈钢测试机芯 3、全血粘度测量范围：0～70mPa.s ，精度误差≤±1%，重复性误差≤1％； 4、切应力0～14000mPa； 5、加样针具有液面感应，能自动分离血浆 6、90孔位全自动可互换式样品盘 |  |  |
| 6 | 血培养仪 | 1 | 台 | 可同时检测标本量≥80个 检出速度快、准确性高、检出时间短 提供多种培养瓶满足各种样本需求 ★配套试剂耗材请提供南通市中标情况 |  |  |
| 7 | 酶标仪 | 1 | 台 | 光源：卤钨灯，寿命5000小时以上 波长范围：340—750nm，具备单、双波长设定 滤光片设置：8个滤光片位置（标配405、450、492、630nm，其他选配） 测量方式：单、双波长检测，多波长检测等 计算方法：吸光度法、系数浓度法、标准浓度法、标准曲线法等 测量范围：0.000—3.500Abs 测定速度：双波长读板≤10S/96孔，单波长读板≤7S/96孔 操作系统：全中文操作系统 程序和软件：功能全面的定量和定性处理系统，具备丰富的公式和曲线方程，可编多种检测程序，储存检测结果，配备检测和分析软件 |  |  |
| 8 | 防护服 | 1 | 批 | 铅衣 | 5件 | 连体式，双面无袖mpb 正面0.5mmpb背面0.25mmpb |
|  |  |  |  | 铅围裙 | 1件 | 铅当量：0.5mmpb |
|  |  |  |  | 铅围脖 | 6件 | 普通2件，甲状腺用4件， 铅当量：0.5mmpb |
|  |  |  |  | 铅帽 | 6件 | 铅当量：0.5mmpb |
|  |  |  |  | 铅方巾 | 6条 | 大2条，小4条 铅当量：0.5mmpb |
| 9 | 冷冻操作台（二次公告） | 2 | 台 | 适用于样本低温处理 操作台面尺寸：400*500mm左右，操作台面容易清洁 采用压缩机制冷，可快速冷却 可自由设定温度（可达到零下15-20℃） |  |  |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日