一、项目需求说明

主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

交货期：产品中标后15日内。

售后服务：1、整机（含附件）原厂保修≥1年，终身维护；中标人中标后必须提供原厂或中国总代（进口设备）出具的服务承诺函。2、计算时间以验收合格，发票入库之日为准。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

附件：《产品报价表》、《配置清单表》、《配件、耗材报价表》

项目需求一览表和主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施夹器 | 2把 | 10*330mm大号 |  |  |
| 2 | 穿刺器 | 1把 | 带保护瓷片，10mm |  |  |
| 3 | 手术床附件 | 1批 | 截石位体位架 | 1副 | 可匹配迈瑞6100S手术床 |
|  |  |  | 俯卧位体位垫 | 1只 |  |
|  |  |  | 肩架 | 1副 |  |
|  |  |  | 腰架 | 1副 |  |
|  |  |  | 悬空手架 | 1套 |  |
|  |  |  | 头枕 | 1只 |  |
| 4 | 介入手术床 | 1台 | 适用于超声科介入手术用 电动调节整床水平升降、床身可上下、左右倾斜， 电动走纸，即按即停，智能纠偏功能 静音脚轮，方便移动；刹车稳定 可选一次性纸床单或无纺布；换纸方便快捷 |  |  |
| 5 | 检查床 | 1台 | 用于B超室病患检查用 电动走纸，即按即停 一次性走纸按键，最长走纸一整张 静音脚轮，方便移动；刹车稳定 可选一次性纸床单或无纺布；换纸方便快捷 |  |  |
| 6 | 雾化机 | 8台 | 必须是医用专业型雾化器 空气压缩式雾化 适用4岁以上儿童及成人 可用于上、下呼吸系统疾病的雾化治疗 机身小巧，静音可长时间连续使用 |  |  |
| 7 | 营养泵 | 2台 | 开机自检功能。 可设置为连续式或固定剂量输注。 ★如需专用输液器，请提供配套耗材的南通市中标情况，中标编号，中标公司等信息 各种报警即时显示: 推空/阻塞、药物将近、电量不足等 任何故障出现时，会显示报警并有报警音，同时停止工作。 |  |  |
| 8 | 推注泵（双通道） | 1台 | 双通道推注，可单独拆分使用。 实时显示速度及推注总量 满足各种注射器规格 各种报警即时显示: 推空/阻塞、药物将近、电量不足、注射器脱落等 任何故障出现时，会显示报警并有报警音，同时停止工作。 |  |  |
| 9 | 推注泵（四通道） | 1台 | 四通道推注，可单独拆分使用，配置专用支架 实时显示速度及推注总量 满足各种注射器规格 各种报警即时显示: 推空/阻塞、药物将近、电量不足、注射器脱落等 任何故障出现时，会显示报警并有报警音，同时停止工作。 |  |  |

二、产品报价表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 投标单价 |  | 总价 |  |
| 保修期 | 整机（含附件）原厂保修 年，终身维护 |  |  |
| 供货期 | 产品中标后 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：                 联系电话：

年    月    日

- 配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 标准配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 选配项目名称 |  |  |  |  | 价格 |  |  |

四、配件、耗材报价表

| 易损、需定期更换的配件清单 |  | 配件名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套试剂耗材报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 规格 |  | 计量单位 | 生产企业 |  | 中标代码 | 是否专用 |  | 价格 |